第5章作业要求

- 一、根据存储芯片的逻辑电路图计算该芯片的存储容量和地址范围。

- 与门         或门        非门      与非门       或非门

- （1）

- A0-A12共13根地址线=8k

- D0-D7共8根数据线，

- 所以存储容量为 8k * 8bit=8kB

- 片选A19～A13:1111 001

- 片内A13～A0

- 地址范围:

- 1111 0010 0000 0000 0000B~1111 0011 1111 1111 1111B

- 即：0F2000H～0F3FFFH

- （2）

- A0-A12共13根地址线=8k

- D0-D7共8根数据线，

- 所以存储容量为 8k * 8bit=8kB

- 片选A19～A13:1100 011

- 片内A13～A0

- 地址范围:

- 1100 0110 0000 0000 0000B~1100 0111 1111 1111 1111B

- 即：0C6000H～ 0C7FFFH

表示低电平有效

（3）

- A0-A12共13根地址线=32k

- D0-D7共8根数据线，

- 所以存储容量为 8k * 8bit=32kB

- 片选A19～A15:0010 1

- 片内A14～A0

- 地址范围:

- 0010 1000 0000 0000 0000B~0010 1111 1111 1111 1111B

- 即：28000H～2FFFFH

（4）

- A0-A12共13根地址线=32k

- D0-D7共8根数据线，

- 所以存储容量为 8k * 8bit=32kB

- 片选A19～A15:1111 1

- 片内A14～A0

- 地址范围:

- 1111 1000 0000 0000 0000B~1111 1111 1111 1111 1111B

- 即：0F8000H～0FFFFFH

- 二、打开文件夹“存储器设计练习题”

- 在A1.ASM中补充程序实现以下要求：将两片6116所有的存储单元都写入11H。

提示：6116的存储容量为2K*8b，片内地址为0000H-07FFH,两片一起构成F8000H-F8FFFH的内存空间。

仿真调试时可以看到：每片从0000H-07FFH的每个存储单元均显示11H。

CYCLES     EQU 2000H        ; 循环次数定义（8192次，覆盖2000H*2字节=16KB）

EVENADDRESS EQU 0000H       ; 偶地址偏移（A0=0，对应偶存储体）

ODDADDRESS  EQU 0001H       ; 奇地址偏移（A0=1，对应奇存储体）

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE

START:

; 段寄存器初始化

MOV    AX, 0F800H         ; 设置段基址（物理地址F8000H）

MOV    DS, AX             ; DS指向共享存储段

MOV    DS:[0], AX         ; 初始化共享段首字（测试用）

; 寄存器参数配置

MOV    SI, EVENADDRESS    ; 偶地址指针（必须保持A0=0）

MOV    DI, ODDADDRESS     ; 奇地址指针（必须保持A0=1）

MOV    CX, CYCLES         ; 循环计数器（2000H次）

MOV    AL, 11H            ; 写入模式字节（二进制00010001）

;----------------------------------------------------------

;   每次循环同时写入奇偶存储体，地址步进2字节保持A0位交替

;----------------------------------------------------------

WRITE_LOOP:

MOV    [SI], AL           ; 写入偶地址存储体（DS:SI）

MOV    [DI], AL           ; 写入奇地址存储体（DS:DI）

; 地址更新（每次+2保持A0位交替）

ADD    SI, 2              ; 偶地址步进（0000H→0002H...）

ADD    DI, 2              ; 奇地址步进（0001H→0003H...）

; 循环控制

DEC    CX

JNZ    WRITE_LOOP         ; 剩余次数≠0时继续循环

JMP    $                  ;硬件复位前保持挂起状态

CODE ENDS

END START