第8章作业要求

- 打开文件夹“简单I／O接口练习题”

在A2.ASM中补充接口程序实现以下要求：

当只有最上面的开关为ON，8个LED灯全亮；

当只有最下面的开关为ON，中间4个LED灯亮；

当开关全部为ON，8个LED灯闪烁发光；

当开关为其余状态时，所有的LED灯全灭。

交作业注意事项：

1、截止时间：第11周周日以前（过期无效）

2、交作业方法：将编辑好的A2.ASM改名（仿真之前不要改名）为：XXX-YYY-第8章作业.ASM

（其中XXX为学号，YYY为姓名），QQ传送给我。

OUT373 EQU 0FF80H  ; 输出端口地址

IN245  EQU 0FF80H  ; 输入端口地址

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE

START:

; 读取开关状态

MOV    DX,IN245      ; 加载输入端口地址

IN     AL,DX         ; AL = 开关状态值 (8位二进制)

; 分支判断逻辑

CMP    AL,01H        ; 检测是否仅最高位开关ON (二进制 00000001)

JZ     M1            ; 是 → 跳转全亮模式

CMP    AL,80H        ; 检测是否仅最低位开关ON (二进制 10000000)

JZ     M2            ; 是 → 跳转中间4灯亮模式

CMP    AL,0FFH       ; 检测是否所有开关ON (二进制 11111111)

JZ     M3            ; 是 → 跳转闪烁模式

JMP    M4            ; 其他情况 → 跳转全灭模式

;===================== LED模式处理 ==========================

; 模式1：所有LED全亮 (00000001 → 0FFH)

M1:

MOV    AL,0FFH       ; 设置全亮模式码

MOV    DX,OUT373     ; 加载输出端口

OUT    DX,AL         ; 输出到LED

JMP    MainLoop      ; 返回主循环检测

; 模式2：中间4个LED亮 (10000000 → 3CH=00111100)

M2:

MOV    AL,3CH        ; 中间4位高电平

MOV    DX,OUT373

OUT    DX,AL

JMP    MainLoop

; 模式3：所有LED闪烁 (11111111 → 交替输出全亮/全灭)

M3:

MOV    AL,01H        ; 初始状态：最低位LED亮

N1:

MOV    DX,OUT373     ; 输出当前LED状态

OUT    DX,AL

CALL   DELAY         ; 延时

; 检查输入是否仍为0FFH

PUSH   AX            ; 保存AL（LED状态）

MOV    DX,IN245

IN     AL,DX

CMP    AL,0FFH       ; 判断开关是否仍全开

POP    AX            ; 恢复AL（LED状态）

JNZ    ExitM3        ; 若输入改变则退出

ROL    AL,1          ; 保持流水灯效果（左移一位）

JMP    N1            ; 继续循环

ExitM3:    JMP    MainLoop      ; 返回主循环

; 模式4：所有LED熄灭

M4:

MOV    AL,00H

MOV    DX,OUT373

OUT    DX,AL

JMP    MainLoop

;===================== 循环控制 ============================

MainLoop:                       ; 统一返回点

JMP    START         ; 持续检测开关状态

;===================== 延时子程序 ===========================

DELAY PROC                          ; 软件延时约500ms

PUSH   CX

PUSH   AX

MOV    CX,0FFFFH     ; 增加循环次数

Delay_Loop:

NOP                  ; 空操作消耗时钟周期

LOOP   Delay_Loop

POP    AX

POP    CX

RET

DELAY ENDP

CODE ENDS

END START